民國102年8月 製

花蓮縣立宜昌國中實驗室安全衛生工作守則

本守則僅為一般性質性實驗場所之安全衛生管理提醒要項，特殊性質之實驗場所，應依個別實際危害性質之不同，自訂注意須知或特殊工作守則。

- 必須遵守本校及所屬單位訂定之安全衛生工作守則及相關注意事項。

- 任何實驗應明訂作業程序、作業條件及安全衛生注意事項。

- 實驗室注意事項：

- 實驗進行中，對於防火、防爆、防水災都須有相當的考慮，並在門上明顯位置告示緊

急狀況之簡易處理流程、緊急聯絡人及聯絡方式。

- 未經允許不可擅自取用他人實驗室之器材及設備等物品，各實驗室應確實建立借用登記簿。

- 儀器應妥為保管維護，並隨附使用說明書、預約登記簿及使用登記簿。

- 從事任何實驗前，應確實做好安全評估，並採取適當的防護措施。使用儀器前，務必詳細研讀使用說明書，不會使用時，請勿自行動手，以免發生意外。

- 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近嚴禁放置易燃物及易爆炸化學藥品，操作時需派人檢查，避免超時加熱，造成危險。

- 在實驗室內操作，應穿實驗衣，必要時須穿手套並配戴安全鏡及防護口罩。

- 實驗室成員均須會操作滅火器，並確知各項緊急應變設備（如緊急沖淋器、急救箱、個人防護具及逃生口等）之所在位置及使用方法。

- 實驗室內禁止吸煙、吃喝食物、喧鬧、嬉戲或進行無關的實驗，冷藏化學藥品之冰箱不得放置食品、飲料。

- 氣體鋼瓶應直立並以鐵鍊等固定不使動搖，防止地震及碰撞倒下，其壓力錶也應明顯標示出最

高使用壓力位置。

- 化學藥品注意事項：

- 化學藥品及氣體鋼瓶應依『危害通事規則』張貼危害圖式及內容。

- 使用化學藥品場所，應於現場明顯處備置：

  - 化學藥品清單  （2）物質安全資料表(MSDS/SDS)  （3）緊急應變（含洩漏處理）設備。

並於實驗前詳細閱讀有關藥品之物質安全資料表。

- 各類廢液、空瓶應依環保法令相關規定標示清楚並分類存放，不得任意傾倒、堆放。

- 從事會產生毒性、腐蝕性蒸氣之作業時，應在排氣櫃內進行。危險性或異味實驗時，實驗在進行中需於門外張貼警示標示，並請張貼緊急處理聯絡人。

- 使用排氣櫃前須先將抽風裝置打開，等三分鐘後再進行作業，使用中之玻璃拉門高度，應低於人員操作時之口鼻呼吸帶高度。

- 具危險性之實驗或實習，應在正常辦公時間內進行，如需要在非辦公時間進行，則須先經指導教授或實驗場所負責人同意。

- 最後離開實驗室的人員，尤其是停電、週末及放長假前，必須確實檢查所有化學用品是否擺放正確位置、所有電器、氣體鋼瓶、實驗設備之開關、水龍頭、及實驗室門窗等是否確關閉。

宜昌國中 教務處  敬啟